EXP 1 :   CHARACTERISTICS STUDY OF SIDE BAND POWER AND FREQUENCIES IN AM USING MATLAB

SOFTWARE USED : MATLAB SOFTWARE

CODE :

clc;

clear;

close all;

%% AM PARAMETERS

Am = 1;              % Message amplitude (V)

Ac = 5;              % Carrier amplitude (V)

fm = 500;            % Message frequency (Hz)

fc = 5000;           % Carrier frequency (Hz)

mu = 0.4;            % Modulation index

Fs = 200000;         % Sampling frequency (Hz)

t = 0:1/Fs:8e-3;     % Time = 0 to 8 ms

%% 1. MESSAGE SIGNAL

m = Am*cos(2*pi*fm*t);

%% 2. CARRIER SIGNAL

c = Ac*cos(2*pi*fc*t);

%% 3. AM MODULATED SIGNAL

% Standard AM equation:

% s(t) = Ac[1 + mu*m(t)]cos(2*pi*fc*t)

s = Ac*(1 + mu*m).*cos(2*pi*fc*t);

%% 4. AM DEMODULATION

% Envelope detector using Hilbert transform

analytic_signal = hilbert(s);

envelope = abs(analytic_signal);

% Remove DC component and normalize

demod = (envelope - Ac)/(Ac*mu);

%% SIDEBAND FREQUENCIES

USB = fc + fm;

LSB = fc - fm;

%% POWER CALCULATIONS

% For AM:

% Carrier Power = Ac^2 / 2  (assuming R = 1 ohm)

% Each sideband power = mu^2 * Ac^2 / 8

R = 1;                      % Load resistance (ohm)

Pc = Ac^2/(2*R);            % Carrier power

Pusb = mu^2*Ac^2/(8*R);     % USB power

Plsb = mu^2*Ac^2/(8*R);     % LSB power

Ptotal = Pc + Pusb + Plsb;

%% FREQUENCY SPECTRUM

N = length(s);

Y = fft(s);

P2 = abs(Y/N);

P1 = P2(1:N/2+1);

P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);

f = Fs*(0:(N/2))/N;

%% FIND FREQUENCY COMPONENTS

% Exact theoretical frequencies

sideband_freq = [LSB fc USB];

sideband_mag = [Ac*mu/2 Ac/2 Ac*mu/2];

%% PLOT

figure('Color','w','Position',[100 100 1000 700]);

%% 1. MESSAGE SIGNAL

subplot(3,2,1);

plot(t*1000,m,'LineWidth',1.3);

grid on;

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude');

title('1. Message Signal (Sine)');

xlim([0 8]);

ylim([-1.2 1.2]);

%% 2. CARRIER SIGNAL

subplot(3,2,2);

plot(t*1000,c,'LineWidth',1);

grid on;

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude');

title('2. Carrier Signal (Sine Wave)');

xlim([0 8]);

ylim([-5.5 5.5]);

%% 3. AM MODULATED SIGNAL

subplot(3,2,3);

plot(t*1000,s,'LineWidth',1);

grid on;

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude');

title('3. AM Modulated Signal');

xlim([0 8]);

%% 4. DEMODULATED SIGNAL

subplot(3,2,4);

plot(t*1000,demod,'LineWidth',1.3);

grid on;

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude');

title('4. Demodulated Signal');

xlim([0 8]);

ylim([-1.2 1.2]);

%% 5. SIDEBAND FREQUENCIES

subplot(3,2,5);

stem(sideband_freq,sideband_mag,'filled','LineWidth',1.5);

grid on;

xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('Magnitude');

title('5. Sideband Frequencies (USB & LSB)');

xlim([4000 6000]);

ylim([0 3]);

% Label frequency components

text(LSB,sideband_mag(1)+0.1,...

sprintf('LSB = %d Hz',LSB),...

'HorizontalAlignment','center');

text(fc,sideband_mag(2)+0.1,...

sprintf('Carrier = %d Hz',fc),...

'HorizontalAlignment','center');

text(USB,sideband_mag(3)+0.1,...

sprintf('USB = %d Hz',USB),...

'HorizontalAlignment','center');

%% 6. SIDEBAND POWER

subplot(3,2,6);

power_values = [Pc Pusb Plsb];

bar(power_values);

grid on;

xlabel('Frequency Components');

ylabel('Power (W)');

title('6. Sideband Power');

set(gca,'XTick',1:3);

set(gca,'XTickLabel',{'Carrier','USB','LSB'});

ylim([0 max(power_values)*1.25]);

% Display power values

for k = 1:3

text(k,power_values(k)+0.2,...

sprintf('%.2f W',power_values(k)),...

'HorizontalAlignment','center');

end

%% DISPLAY RESULTS IN COMMAND WINDOW

fprintf('\n========================================\n');

fprintf('       AM CHARACTERISTICS\n');

fprintf('========================================\n');

fprintf('Message Frequency       = %d Hz\n',fm);

fprintf('Carrier Frequency       = %d Hz\n',fc);

fprintf('Modulation Index        = %.2f\n',mu);

fprintf('Carrier Amplitude       = %.2f V\n',Ac);

fprintf('\nSIDE-BAND FREQUENCIES\n');

fprintf('LSB Frequency            = %d Hz\n',LSB);

fprintf('Carrier Frequency       = %d Hz\n',fc);

fprintf('USB Frequency            = %d Hz\n',USB);

fprintf('\nPOWER VALUES (R = 1 Ohm)\n');

fprintf('Carrier Power            = %.2f W\n',Pc);

fprintf('USB Power                = %.2f W\n',Pusb);

fprintf('LSB Power                = %.2f W\n',Plsb);

fprintf('Total AM Power           = %.2f W\n',Ptotal);

fprintf('========================================\n');

MODEL GRAPH :

RESULT :